1
Zoals getoond in de Make Code Editor voor micro:bit

Eigenschappen

- Servo’s werken op 3 volt

- Servo’s nemen teveel stroom, LEDs flikkeren doordat de spanning valt.

# Voordelen

- Sluit aan bij het beeld op het scherm

# Nadelen

- Als het al werkt, dan slechts voor 1 servo die zwak beweegt

2
Met los connectorbordje

Eigenschappen

- Goede voeding (5V, 2,1 A)

- Apart gevoed (of via doorgeknipte USB kabel)

- Dikke USB kabel

# Voordelen

- Servo’s worden met 5 volt en voldoende stroom gevoed

# Nadelen

Geen relatie met beeld op het scherm

3
Aangeschroefd connectorbord en korte dikke kabel

Eigenschappen

- Goede voeding (5V, 2,1 A)

- Doorgeknipte USB kabel (of apart gevoed)

# Voordelen

- Sluit aan bij het beeld op het scherm

# Nadelen

- Micro:bit zit vast in de opstelling, niet makkelijk over te zetten

4
Lange dunne kabel

Eigenschappen

- Goede voeding (2,1 A)

- Lange hele dunne USB kabel met veel weerstand

# Voordelen

- Als in 3

# Nadelen

- Weerstand in de USB kabel is zo hoog dat de spanning onder 3V komt en de LED’s flikkeren

5
Los bordje met power plug

Eigenschappen

- Als 2, maar met 5,5 x 2,1 mm netvoeding plug

- Zware netvoeding (3 A) met goede kabel

# Voordelen

- Servo’s goed gevoed

- Geen USB kabel aan te solderen

# Nadelen

- Geen relatie met beeld op het scherm

6
Te lichte voeding

Eigenschappen

- Voeding (5V, 400 mA)

- Dikke korte kabel

# Voordelen

- Servo’s goed gevoed

- Geen USB kabel aan te solderen

# Nadelen

- Voeding wordt warm

- Servo’s niet zo krachtig

7
Bord met bananenstekers

Eigenschappen

- Zware netvoeding (3 A) met goede kabel

# Voordelen

- Sluit aan bij het beeld op het scherm

- Micro:bit is makkelijk uitwisselbaar

# Nadelen

- Uitwisselen van de micro:bit vergt nogal wat kracht.

8
Breakout board

Eigenschappen

- Ook alle andere pennen komen hierbij naar buiten

# Voordelen

- Alle extra GPIO pennen naar buiten gebracht

- Heel flexibel

- Kant en klaar

# Nadelen

- Geen relatie met beeld op het scherm