1
Zoals getoond in de Make   Code Editor voor micro:bit

Eigenschappen

- Servo’s gevoed met 3 volt

- Servo’s nemen teveel stroom, LEDs flikkeren doordat de spanning valt.

# Voordelen

- Sluit aan bij het beeld op het scherm

# Nadelen

- Als het al werkt, dan slechts voor 1 servo die zwak beweegt

2
Met los connectorbordje

Eigenschappen

- Goede voeding (5V, 2,1 A)

- Apart gevoed (of via doorgeknipte USB kabel)

- Dikke USB kabel

# Voordelen

- Servo’s worden met 5 volt en voldoende stroom gevoed

# Nadelen

- Geen relatie met het beeld op het scherm

3
Aangeschroefd connectorbord en korte dikke kabel

Eigenschappen

- Goede voeding (5V, 2,1 A)

- Doorgeknipte USB kabel (of apart gevoed)

# Voordelen

- Sluit aan bij het beeld op het scherm

# Nadelen

- micro:bit zit vast in de opstelling, niet makkelijk over te zetten

4
Lange dunne kabel

Eigenschappen

- Goede voeding (2,1 A)

- Lange hele dunne USB kabel met veel weerstand

# Voordelen

- Als in 3

# Nadelen

- Weerstand in de USB kabel is zo hoog dat de spanning onder 3V komt en de LED’s flikkeren

5
Los bordje met power plug en 3 volt regulator

Eigenschappen

- Als 2, maar met 5,5 x 2,1 mm netvoeding plug

- 3 volt regulator voor het voeden van de micro:bit

- Zware netvoeding (3 A) met goede kabel

# Voordelen

- Servo’s goed gevoed

- Geen USB kabel aan te solderen

- Voedt ook de micro:bit

# Nadelen

- Geen relatie met beeld op het scherm

6
Te lichte voeding

Eigenschappen

- 3 volt regulator voor voeden van micro:bit

- Dikke korte kabel

- Maar: voeding (5V, 400 mA) is veel te licht

# Voordelen

- Geen USB kabel aan te solderen

- Voedt ook de micro:bit

# Nadelen

- Na verloop van tijd brandt de voeding door

- Max. 1 servo maar zwak. Bij 3 servo’s reset de micro:bit

7
Bord met bananenstekers

Eigenschappen

- Zware netvoeding (3 A) met goede kabel

- 3 volt regulator voor voeden van micro:bit

# Voordelen

- Sluit aan bij het beeld op het scherm

- micro:bit is uitwisselbaar

- Voedt ook de micro:bit

# Nadelen

- Uitwisselen van de micro:bit vergt nogal wat kracht

8
Breakout board

Eigenschappen

- Ook alle andere pennen van de micro:bit zijn nu bruikbaar

- 3 volt regulator voor voeden
van micro:bit

# Voordelen

- Alle extra GPIO pennen ook naar buiten gebracht

- Heel flexibel

- Kant en klaar te koop

- Voedt ook de micro:bit

# Nadelen

- Geen relatie met beeld op het scherm